附件1

高校实验室安全分级表

| 安全级别 | 分级依据 |
| --- | --- |
| Ⅰ级实验室（重大风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1） 实验原料或产物含剧毒化学成分； （2） 使用剧毒化学品； （3） 存储第一类易制毒品、第一类精神药品； （4） 存储易燃易爆化学品总量大于 50kg 或 50L； （5） 存储有毒、易燃气体总量≥6 瓶； （6） 生物安全 BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4 实验室； （7） 使用 I、II 类射线设备； （8） 使用放射性同位素、放射源、核材料； （9） 使用机电类特种设备； （10）使用超高压等第三类压力容器； （11）使用强磁、强电设备； （12）使用 4、3R、3B 类激光设备； （13）使用富氧涉爆实验室自制设备； （14）按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室 |
| Ⅱ级实验室（高风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1） 存储第二类精神药品； （2） 存储易燃易爆化学品总量为 20~50kg 或 20~50L； （3） 存储有毒、易燃气体总量为 3~6（不含）瓶； （4） 生物安全 BSL-2 、ABSL-2 实验室； （5） 使用第一类、第二类压力容器； （6） 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[75, 100)范围的实验室 |
| Ⅲ级实验室（中风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1） 存储第二/三类易制毒品； （2） 生物安全 BSL- 1 、ABSL- 1 实验室； （3） 基础设备老化； （4）按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[25, 75)范围的实验室 |
| Ⅳ级实验室（低风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1） 不涉及重要危险源的实验室； （2） 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室； （3） 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[0, 25)范围的实验室 |

附件2

高校实验室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25 分 | （1）存储易燃易爆化学品总量在 5~20kg或 5~20L； （2）存储一般危化品总量 50~ 100kg或 50~ 100L； （3）存储有毒、易燃气体总量为 2瓶； （4）使用 III类射线设备的数量≥2台； （5）使用简单压力容器的数量≥3台； （6）实验室使用危险机加工装置的数量≥3台； （7）实验室使用加热设备数量≥6台； （8）实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg； |
| 10 分 | - 使用超过人体安全电压（36V）的实验； - 涉及合成放热实验 - 涉及压力实验 - 产生易燃气体的实验 - 涉及持续加热实验 - 使用一般实验室自制设备 （7） 存储易燃易爆化学品＜5kg或 5L； （8） 实验室存储一般危化品总量＜50kg或 50L； （9） 存储有毒、易燃气体 1瓶； （10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱， 或感染后易治愈； （11）使用简单压力容器 1~2台； （12）使用 III 类射线设备 1台； （13）使用危险机加工装置 1~2台； （14）使用一般机加工装置的数量≥5台； （15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载； （16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； （17）实验室每月危险废物产生量为20~100L或kg （18）实验室使用加热设备数量3~5台； （19）实验室使用每1台明火设备； |

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 5 分 | （1） 存储普通气体1~4瓶； （2） 使用一般机加工装置 1~4台； （3） 使用 2 、2M 、1 、1M类激光设备 1~2台； （4） 实验室每月危险废物产生量＜20 L或 kg； （5） 实验室使用加热设备数量 1~2台； （6） 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； （7） 实验室使用每 1台快捷电热设备； |

注：

1.表中所称实验室房间均以面积为 50m2 计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100

分；

3. 实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安 装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设

备进行管理。

附件3

高校实验室分类参照表

| 序号 | 实验室分类 | 分类参照依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学类实验室 | 包括从事化学、药学、化学工程、环境科学与工程、材料科学与工程等较多涉及化学试剂或化学反应 的实验室。这类实验中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学品（含实验气体）可能带来 的化学性危险源，另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源 |
| 2 | 生物类实验室 | 包括从事基因工程、微生物学等生物和医学专业中较多涉及病毒、细菌、真菌等微生物研究和动物研 究的实验室。这类实验室中细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物等为主要危险源，它们的释 放、扩散可能会污染实验室内外环境的空气、水、物体表面或感染人体。涉及病原微生物的实验室应 进行相应的审批或备案 |
| 3 | 辐射类实验室 | 包括物理、核科学与技术、医学、生物、化学、材料科学与工程等专业方向中涉及放射性同位素、射 线装置与核材料的实验室。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离 辐射，可能对人体造成内外照射伤害，也可能对环境产生放射性污染；存放或使用核材料的实验室还 存在核安全风险 |
| 4 | 机电类实验室 | 包括机械设计与制造、过程装备与控制、化工机械、材料物理、电气工程、激光工程和人工智能等专 业方向中涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实验室，以 及大型机房等。这类实验室的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械 伤害以及灼伤、电路短路、人员触电、激光伤害、冻伤等因素 |
| 5 | 其他类实验室 | 包括社科类、艺术类专业相关的实验室或实训室，危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全 或消防安全风险 |

附件 4

高校实验室分级管理要求参照表

| 管理要求 | 实验室分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级/红色级实验室 | Ⅱ级/橙色级实验室 | Ⅲ级/黄色级实验室 | Ⅳ级/蓝色级实验室 |
| 安全检查 | 学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于1次安全检查；二级单位每周开展不少于 1 次安全检查；实验室做到“实验结束必巡” | 分管校领导每年牵头开展不少于 1 次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于 1 次安全检查；二级单位每月开展不少于 1 次安全检查；实验室做到“实验结束必巡” | 学校主管职能部门每半年开展不少于 1 次安全检查；二级单位每季度开展不少于 1 次安全检查；实验室做到经常性检查 | 学校主管职能部门每年开展不少于 1 次安全检查；二级单位每半年开展不少于 1次安全检查；实验室做到经常性检查 |
| 安全培训 | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于24学时的准入安全培训，之后每年完 成不少于8学时的安全培训（以上均含应急演练）； 每年开展不少于2次应急演练（含针对重要危险源的应急演练） | 实验室安全管理人员、实验 人员完成不少于16学时的准入安全培训，之后每年完成不少于4学时的安全培训（以上均含应急演练）;每年开展不少于1次应急演练（含针对重要危险源的应急演练） | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于8 学时的准入安全培训，之后每年完成不少于2 学时的安全培 训（以上均含应急演练）；实验室每年开展不少于1次应急演练 | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于 4学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练 |
| 管理要求 | 实验室分级 |  |  |  |
|  | Ⅰ级/红色级实验室 | Ⅱ级/橙色级实验室 | Ⅲ级/黄色级实验室 | Ⅳ级/蓝色级实验室 |
| 安全评估 | 科研项目、学生课题等实验 活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校 不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验 活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险 源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要 危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验 活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理 | 科研项目、学生课题等实验 活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理 |
| 条件保障 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置；配备充足的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体 防护设备设施 | 配备必要的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 |